TD : Délimitation d’un Bassin versant et caractéristiques morphométriques.

Enseignante : Dr Guechi Salima

TP à rendre

Question.1 :

A partir de l’extrait de la carte de Azzaba  N°5-6 :

Délimiter le Bassin Versant dont l’exutoire est représenté sur la carte.

- Calcul de la surface du bassin

- La longueur du cours d’eau principal (Lp).

- Périmètre du bassin versant.

- Calcul de l’indice de compacité (Kc).

-  Déterminer la largeur du bassin versant par les trois méthodes.

- Ordre du bassin versant par la méthode de Strahler.

- Calcul du rapport de confluence (Rb) par les deux méthodes .

- Interprétation des résultats obtenus

Question.2

La répartition altimétrique du bassin de l’oued El Ahrach à Tamalous est représentée sur le tableau suivant :

| Altitude (m) | Ai (km2) |
| --- | --- |
| 39-100 | 2.20 |
| 100-200 | 4.30 |
| 200-300 | 6.70 |
| 300-400 | 7.00 |
| 400-500 | 5.00 |
| 500-600 | 5.10 |

On demande :

- De construire la courbe hypsométrique et l’histogramme des fréquences altimétriques.

- Déterminer les altitudes caractéristiques du bassin versant.

- Dénivelée utile du bassin versant.

- Pente moyenne du bassin versant.